| Ad Soyad Gamzenur Kartal | Grup Gece 4-B | Tarih 24.10.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve ayrı bir safety yolunda yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır; dijital konfigürasyon bunu etkiler, tek başına oluşturmaz. |
| --- | --- |

PLC, Safety PLC, STO, sensör ve uzak erişim belgelerde doğrulanmamıştır; bu, makinede olmadıkları anlamına gelmez.

Görev — sırayla cevaplayın

|  | Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür? Tehlike, döner testere diski, inen kesme kafası ve yürüyen köprüdür. Tabla başında plaka ile çalışan kişi kesilebilir veya kafa ile plaka arasında ezilebilir. |
| --- | --- |
|  | Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir? Emniyet fonksiyonu, durdurma talebinde testere, köprü ve kesme kafasını güvenli duruma götüren ayrı safety yoludur. |
|  | Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin. Safety-related control system, ince çerçevedeki zincirdir: emniyet girişi, emniyet mantığı ve STO/kontaktör. Safe State bu zincirin sonucudur; normal yolun içinde değildir. |
|  | Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir? Normal PLC kesim hareketini yürütür; Safety PLC kesim hesabı yapmaz, durdurma talebini ayrı yoldan güvenli duruma çevirir. |
|  | PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli? PLr/SIL riskle orantılı güvenilirlik hedefidir; kesilme veya ezilme mümkün olduğu için bu fonksiyon ona ihtiyaç duyar. Seviye yalnız yazılım veya parametre dosyasına bağlı değildir. |
|  | Safe state (güvenli durum) nedir? Durdurma talebinde testere, köprü ve dikey eksenin tehlikeli hareketleri durdurulmalıdır. Disk ataletle dönmeye devam ederken erişim güvenli sayılmaz; disk tamamen durana kadar tehlikeli bölgeye erişim önlenmelidir. Reset tek başına hareket başlatmamalıdır. |
|  | Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip? Dijital bağımlılık, durdurma eşlemesinin parametresi ve ona yazan mühendislik erişimidir. Parametre dosyası gerekir; PLr/SIL yalnız bu dosyayla sağlanmaz. |
|  | Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar? Siber müdahale, sarı kesişimden emniyet davranışını değiştirirse fonksiyonu bozar. Hız değişimi hareketi bozar; fonksiyon, durdurma artık güvenli duruma gitmiyorsa bozulur. |

Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.