| Ad Soyad Gamzenur Kartal | Grup Gece 4-B | Tarih 24.10.2026 |
| --- | --- | --- |

|  | Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur). |
| --- | --- |

Görev A — mevcut → hedef

| MEVCUT (çizin/yazın) Operatör tabla başında plaka hizalar; ağ düğümü değildir. Doğrulanan hareket testere, köprü ve dikey eksendir. Ağ, VPN, PLC ve uzak servis belgelerde doğrulanmamıştır. Bu, makinede olmadıkları veya internete açık oldukları anlamına gelmez. |  | HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın) 1. Ara nokta — hücreye doğrudan giriş yok. 2. Kişisel hesap — paylaşılan hesap yok. 3. MFA — parolaya ek ikinci kanıt. 4. Varsayılan kapalı — yalnız iş emri süresi. 5. Tam oturum kaydı. Tünel VPN’dir. Emniyet yolu bu oturumdan yazılmaz. |
| --- | --- | --- |

Görev B — functional safety köprüsü

|  | Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden? Normal kumandaya girmek emniyet fonksiyonunu kendiliğinden bozmaz; durdurma talebi tehlikeli hareketi ayrı yoldan keser. Fonksiyon, aynı oturum emniyet davranışını da yazabiliyorsa etkilenir; hedefte bu yazma yolu yoktur. |
| --- | --- |
|  | Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil). Durdurma talebinde testere, köprü ve dikey eksenin tehlikeli hareketleri durdurulmalıdır. Disk ataletle dönmeye devam ederken erişim güvenli sayılmaz; disk tamamen durana kadar tehlikeli bölgeye erişim önlenmelidir. Reset tek başına hareket başlatmamalı; bu sonuç üretim kumandasına veya uzak oturuma bağlı olmamalı ve emniyet davranışı kesim parametresi yoluyla değiştirilememelidir. |

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.